Các nội dung bổ sung, sửa đổi đối với  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống chống hà tàu biển (QCVN 74: 2022/BGTVT)

1.	Bổ sung hình thức kiểm tra “không theo kế hoạch”.

Tàu được phân cấp có thể phải được kiểm tra không theo kế hoạch nếu thấy cần thiết phải xác nhận tình trạng tàu thông qua việc kiểm tra trong các trường hợp mà Đăng kiểm thấy rằng hệ thống chống hà không tiếp tục tuân thủ Quy chuẩn này hoặc không được duy trì đúng cách. Tại đợt kiểm tra không theo kế hoạch, việc điều tra, kiểm tra hoặc thử nghiệm phải được thực hiện thỏa mãn yêu cầu của đăng kiểm viên đối với các vấn đề được quan tâm.

2.	 Bổ sung quy định chi tiết đối với việc lấy mẫu sơn chống hà

- Vị trí lấy mẫu trên thân tàu phải được lựa chọn theo hướng dẫn của đăng kiểm viên. Nói chung, trong trường hợp cần thiết phải kiểm tra xác nhận tình trạng chung của lớp sơn thì phải lựa chọn 9 vị trí ở đáy và hai mạn của phần mũi, giữa và đuôi tàu.

- Việc lấy mẫu và phân tích lớp sơn phải được thực hiện bởi nhà sản xuất sơn hoặc tổ chức được Đăng kiểm công nhận. Đối với lớp sơn có hợp chất hữu cơ chứa thiếc thì phương pháp lấy mẫu phải được thực hiện theo hướng dẫn nêu ở Phụ lục của Nghị quyết MEPC.104(49) của IMO.

3.	Bổ sung quy định về cấm sử dụng chất Cybutryne trong sơn chống hà. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng cho tàu hoạt động tuyến nội địa và tàu hoạt động tuyến quốc tế nhưng có GT < 400.

4.	Bỏ quy định về dấu hiệu “AFS” và “AFS.C” trong ký hiệu phân cấp của tàu vì các dấu hiệu này là không cần thiết.